| 食盐集装袋询价函 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价单位：江苏省瑞丰盐业有限公司 询价日期：2023-8-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 型号及质量要求 | 单位 |  | 数量 |  | 单价 | 合计 |  | 备注 |
| 1 | 500kg装循环使用加碘集装袋 |  |  | 详见附件 | 条 |  | 1000 |  |  |  |  | 吊带为黄色 |
| 注：中标单位须在收到订单前提供不少于2条的样品进行试用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式：¨货到付款 ¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货日期： 日内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价为含税、含运费、等一切费用（卸车费用由需方负责）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价具体要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、开具13%增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、交货地点：丰县经济开发区丰邑路西，北环路北68号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、报价为含税到货价以及其它所有费用和保险等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、供货及时，质量符合生产部门要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、因质量等造成不合格的一切后果由供方负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、付款方式：货到付款，如不同意，可在付款方式一栏填写具体要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、报名截止时间2023年8月17日17:30前，过期不再受理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、如响应以上条款，按最低价中标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、密封报价（封面写明询价名称，报价单位、报价日期、密封处加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方：江苏省瑞丰盐业有限公司 报价单位（盖章）： 邮寄地址：徐州丰县北环路68号 地 址： 联系人：戴冯健 联系 人： 电 话：13092007517 电 话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件：技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  |  |  |  |  |  |  | 500kg集装袋(循环使用） |  |  |  |  |
| 指标项目 |  |  |  |  |  |  |  | 500kg |  |  |  |  |
| 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  | 方形 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 边长 |  |  | 高 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  | mm |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  | 750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (≥750) |  |  | (≥750) |  |
| 全袋重量(涂塑) |  |  |  |  |  |  |  | ≥1.5kg |  |  |  |  |
| 物理性能 |  |  | 抗拉 强度N/50mm |  |  | 纵向 |  | ≥1500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 横向 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 缝底向 |  | ≥950 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 进出料口 |  | ≥700 |  |  |  |  |
|  |  |  | 伸长率δ% |  |  | 纵向 |  | ≤40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 横向 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 进出口料 |  |  |  |  |  |  |
| 外袋 |  |  | 结构 要求 |  |  | 腰箍位置 |  | 腰箍必须缝在吊带外部，以增加吊带受力强度。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 边缝位置 |  | 有边缝的袋体，必须缝制在任一吊带下，以增加边缝强度。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 缝制 要求 |  |  | 缝针 |  | 缝制要求平直，无脱针断线、无浮线，吊针，起针和落针处回针不少于三针，吊带长度要等量，搭缝处要均匀，平直。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 袋面 |  | 集装袋要求平直挺括，不得有明显缺少经、纬，不得有明显疵点，表面不允许有明显污迹。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗拉强度F(N/根) |  |  | F≥6W/n W:最大载重量，N |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | n：吊带（吊绳）根数，环行连接时为2n。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 伸长率δ% |  |  | 负荷为抗拉强度F的30%时，伸长率＜25。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊耳高cm |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊带宽mm |  |  | 70，50g/m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他试验 | 周期性提吊试验 |  |  | 通过 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直跌落试验 |  |  | 无破损，无溢出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加压试验 |  |  | 无破损，无溢出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 倾倒试验 |  |  | 无破损，无异常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 正位试验 |  |  | 无异常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 撕裂传播试验 |  |  | 通过 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 耐热性 |  |  | 无异常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  | 吊带颜色为视不同品种区分，加上下防尘盖，上口加标签袋，双吊带且突出袋体长度为1.1m. 吊带顶端最高处作加厚处理（叉车吊起最高处，加厚长度约30cm，比原厚度增加一倍）；上料口高70，下料口高45，上下开口ø40 |  |  |  |  |  |  |