瑞丰盐业公司制盐车间外墙整修零星工程询价公告

制盐车间因淡盐水渗入墙体，致使部分内外墙出现返碱、起皮、脱落现象。为美化环境并消除隐患，需整修内外墙面积约5500平方米，公司决定比价方式对外招标，欢迎有相关资质的单位报名参与。以项目招标清单总金额报价，公司与中标人签订合同。

- 一：渗漏部分处理方案：

- 1、采用耐酸碱高压打针注浆法；
2、内、外墙渗透处约11处；其中东立面5处，南立面挑沿2处，内墙主控室层东面墙4处；
3、内墙采用单面打针注浆封堵，约54针；
4、外墙东立面5处采用内外打针注浆封堵，约65针；
5、南立面挑沿两处打针注浆封堵，约10针；
6、注浆完成后现场清理干净、并把突出来的针头清理；
7、内、外墙及挑沿约129针

- 8、修补注浆费、垂直运输费、漏水探测仪、红外线扫描仪器分析定位；

- 9、保质期一年。
二、制盐车间内、外墙漆修补方案：
1、渗透起碱、盐的部位：
①需要铲除水泥砂浆粉刷层到砖墙面清理干净；②涂刷抗酸碱多功能界面剂两遍；③涂刷抗酸碱聚胺脂防水涂料两遍（油性）；④抹抗酸碱聚合物防水砂浆两遍掛网；⑤满批多功能多墙防水腻子；⑥外墙修补部采用氯化橡胶涂料喷刷两遍；面积约338㎡。
2、脱落、起皮部位：
①表面铲除清理干净；②涂刷抗酸碱多功能界面剂两遍；③满批多功能耐酸碱外墙腻子两遍掛网；④外墙修补部分采用氯化橡胶外墙涂料喷刷两遍；面积约2717㎡。

- 3、①一③轴电气配送间外墙部位：
①面铲除清理干净；②涂刷抗酸碱多功能界面剂两遍；③满批多功能耐酸碱外墙腻子两遍掛网；④外墙修补部分采用氯化橡胶外墙涂料喷刷两遍；面积约1098㎡。
4、车间内墙部分：
①墙面铲除清理干净；②涂刷抗酸碱多功能界面剂两遍；③满批多功能耐酸碱外墙腻子两遍掛网；④墙面修补部分采用内墙涂料喷刷两遍。面积约1200㎡。

- 二、投标要求

本次投标的合格供应商应同时满足下列资格要求：

（1）供应商法定代表人授权委托书或法人证明；（提供加盖公章的原件）

- （2）资质文件：三证合一的营业执照（复印件加盖公章）、

（3）本项目不接受联合体报价。

- （4）甲方提供水、电源，施工期间水、电费用由中标单位承担。

- （5）严格按照股份公司审计部出具的工程量清单进行报价。

- 三、最高限价

项目总造价最高不超过 53.1 万元（含9％增值税）。

- 四、工期 自签订合同之日起计算 。

- 五、报价须知：

报价人请根据招标清单进行报价，将标价的报价文件（报价文件需密封，封面写明工程名称、报价单位名称、报价日期、密封处加盖公章）和相关报价材料于2025年8月19日上午11:00前送至江苏省瑞丰盐业有限公司生产技术部董工（收），电话：0516-89208581,现场联系人：钟主任,电话：18724166131。超过最高限价的报价无效，我公司将与最低中标单位进行合作并签订合同（瑞丰合同格式）。如中标价出现报价相同的情况则抽签决定中标人。

瑞丰公司生产技术部

2025年8月15日

授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证反正面

报价人：                     （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字）

身份证号码：

年    月    日

报价单

（报价人请根据招标清单里面的内容进行报价，不得改动招标清单项目、内容等）